Manuel d’utilisation et d’installation

Station de vidange de

Super sacs

MODÈLE/MODEL BBUFL

| ITEM | DESCRIPTION | DÉSIGNATION |
| --- | --- | --- |
| 1 | LOWER STRUCTURE | STRUCTURE INFÉRIEURE |
| 2 | UPPER STRUCTURE | STRUCTURE SUPÉRIEURE |
| 3 | SLIDING LEGS | PIED COULISSANT |
| 4 | GASKET | JOINT D’ÉTANCHÉITÉ |
| 5 | GASKET FLANGE (LONG) | BRIDE DU JOINT D’ÉTANCHÉITÉ(LONGUE) |
| 6 | GASKET FLANGE (SHORT) | BRIDE DU JOINT D’ÉTANCHÉITÉ(COURTE) |
| 7 | GASKET FLANGE (ROND) | BRIDE DU JOINT D’ÉTANCHÉITÉ(RONDE) |
| 8 | CYLINDER BRACKET | SUPPORT CYLINDRE MASSEUR |
| 9 | HOPPER WITH ACCESS DOOR | TRÉMIE AVEC PORTE D’ACCÈS |
| 10 | BULK BAGS STRUCTURE | STRUCTURE SUPPORT SUPER SAC |
| 11 | GUIDE | GUIDE POUR STRUCTURE SUPPORT SUPER SAC |
| 12 | OLI VIBRATOR | VIBRATEUR OLI |
| 13 | HITCH PIN | TIGE CYLINDRIQUE |

MODÈLE / MODEL BBUH

| ITEM | DESCRIPTION | DÉSIGNATION |
| --- | --- | --- |
| 1 | LOWER STRUCTURE | STRUCTURE INFÉRIEURE |
| 2 | UPPER STRUCTURE | STRUCTURE SUPÉRIEURE |
| 3 | SLIDING LEGS | PIED COULISSANT |
| 4 | GASKET | JOINT D’ÉTANCHÉITÉ |
| 5 | GASKET FLANGE (LONG) | BRIDE DU JOINT D’ÉTANCHÉITÉ(LONGUE) |
| 6 | GASKET FLANGE (SHORT) | BRIDE DU JOINT D’ÉTANCHÉITÉ(COURTE) |
| 7 | GASKET FLANGE (ROND) | BRIDE DU JOINT D’ÉTANCHÉITÉ(RONDE) |
| 8 | CYLINDER BRACKET | SUPPORT CYLINDRE MASSEUR |
| 9 | HOPPER WITH ACCESS DOOR | TRÉMIE AVEC PORTE D’ACCÈS |
| 10 | RAIL STRUCTURE | STRUCTURE POUR MONORAIL |
| 11 | UPPER BEAM | POUTRE SUPÉRIEURE MONORAIL |
| 12 | LOWER BEAM | POUTRE INFÉRIEURE MONORAIL |
| 13 | SAFETY STOPPER | ARRÊT DE SÉCURITÉ |
| 14 | LIFTING CROSS | CROIX DE LEVAGE |
| 15 | OLI VIBRATOR | VIBRATEUR OLI |
| 16 | HITCH PIN | TIGE CYLINDRIQUE |

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions des SACS :

Dimension verticale maximale : 72"

Largeur du sac maximale : 46,5"

Diamètre de la goulotte : 18"

Longueur de la goulotte jusqu'à 24"

Capacité de 2 tonnes métrique;

- Membrane d'étanchéité ultra robuste supportant le sac pour une étanchéité parfaite

- Porte d'accès avec attaches rapide sans outils

- Conduite flexible s'attachant à un adapteur universel.  Celui-ci peut ensuite se raccorder à une vanne rotative, un doseur ou tout autre équipement requis par le procédé.

- Croix de levage pour prise facile avec un chariot élévateur.

- Construit d’acier inoxydable 304 ou acier au carbone.

- Assemblage facile, ne requiert que du boulonnage.

- Pattes ajustables pour la structure inférieure et la structure supérieure, 7 positionnements distancés de 4 pouces chacun pour un total de 56 pouces d’ajustement. Maintien en position grâce à des tiges cylindriques.

- Ajustement pour permettre la vidange de sacs de différentes dimensions.

OPTIONS :

- Vanne à diaphragme (IRIS Valve) permettant une ouverture du sac tout en ayant la porte d'accès fermée.

- Chariot et palan motorisé pour opération sans chariot élévateur;

- Prise pour dépoussiéreur;

- Prise pour détecteur de niveau;

- Montage de la station sur cellule de charge.

Avantages :

- Rapidité de montage et démontage des pièces et accessoires.

- 2 modèles, utilisation selon les ressources disponibles. Modèle avec accès pour charriot élévateur ou modèle avec monorail et palan.

- Les opérateurs sont protégés contre les chutes de sacs grâce aux supports rigides du châssis.

- Une porte nous donne accès facilement à l’intérieur de la trémie.

- Les cylindres masseurs améliorent le vidage des supers sacs.

Contre-indications :

- La station vide-sac n’est pas conçue pour être en contact avec des matières dangereuses. Le cas échéant, il est obligatoire d’en informer le constructeur.

- Sont considérés matières dangereuses les matières explosives, inflammables, toxiques et/ou nocives.

- Température de travail : -20°C / 55°C

Accessoires :

- Les activateurs pneumatiques permettent un massage à la partie inférieure des supers sacs dans les situations où les matières peu fluides ne sortent pas aisément. Le mouvement progressif des masseurs fait prendre une forme de « V » au fond du sac, ce qui permet l’élimination des points morts et donc un écoulement plus efficace de la matière.

Construction :

- Acier au carbone ou acier inoxydable.

PLAN D’ANCRAGE

CHARGE VERTICALE DYNAMIQUE TOTALE :    4100 daN

CHARGE HORIZONTALE TOTALE :                     Mf max 500 daN * m

Système d’ancrage non-fourni. Utiliser des boulons d’ancrage adaptés Ø ½-13UNC. Nous recommandons d’utiliser des boulons de Grade 8 puisqu’ils supportent les plus grandes charges du système.